| 《嵌入式系统原理及应用》 Microcontroller and Interface Technique |  |
| --- | --- |
| 研究性专题设计报告 |  |
| 专题名称： | 基于 STM32F103 的智能小车感知与闭环控制系统设计 |
| 授课时间： | 2025-2026学年第二学期 |
| 班 级： | 机械电子工程专业 |
| 设 计 者： | 小组成员：请填写姓名、学号 |
| 指导教师： |  |
| 提交日期： | 202x年x月xx日 |

摘    要

本文面向机电杯智能小车挑战赛的竞速、网格与任务挑战需求，设计并实现了一套基于 OpenRF1 主控板（STM32F103RCT6）的智能小车感知与闭环控制系统。系统以四个 MG310 直流编码器电机作为底盘执行机构，通过 TIM1/TIM8 输出 PWM 驱动电机，利用 TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 编码器模式获取四轮转速，并以 20 ms 控制周期完成速度 PID 闭环。感知层采用八路巡线模块、I2C 超声波测距模块、K230 视觉模块、HWT101CT 单轴陀螺仪、2.42 寸 OLED 屏幕和双模拟舵机等硬件，其中当前源码已实现八路巡线 USART3 通信、超声波软件 I2C 测距、OLED 状态显示、舵机软件 PWM 以及多串口命令调试框架，K230 与陀螺仪按照串口扩展接口纳入系统方案设计。

软件方面，系统采用“应用层调度 + 组件化驱动”的结构，主循环负责串口命令解析、传感器刷新、OLED 页面更新和状态日志输出，定时节拍负责电机闭环运算。巡线算法根据 8 路数字量建立加权偏差模型，并设置普通巡线、增强巡线、自由避障和定距跟随等工作模式。实验调试表明，系统能够完成四轮速度闭环、巡线状态显示、超声波避障阈值判断、串口在线调参和多模式切换，具备参加课程竞赛与后续扩展视觉识别、姿态补偿控制的基础。

关键词：智能小车，STM32F103，八路巡线，PID闭环控制，超声波避障

目  录

摘    要	1

1研究内容与意义	3

1.1研究内容	3

1.2研究意义	4

2 研究现状与发展趋势	4

3 系统总体设计方案	6

3.1系统功能分析	6

3.2总体方案设计	7

3.3设计方案的社会性分析	9

4 系统硬件设计	10

5 系统软件设计	13

6 系统综合调试	16

6.1 系统软硬件综合调试	16

6.2 系统的经济性分析	18

7总结与展望	19

8 小组分工及心得体会	20

参考文献	21

附件1 程序	23

附件2 系统电路原理图	24

1研究内容与意义

1.1研究内容

本研究围绕智能小车的感知、决策、执行和调试四个环节展开，重点完成以下工作。

1. 完成硬件总体方案设计：以 OpenRF1 主控板为核心，组合八路巡线、超声波、OLED、编码器电机、舵机、视觉模块和陀螺仪模块，形成可扩展的智能小车硬件架构。

2. 完成底盘运动控制设计：将四个 MG310 编码器电机映射为 A/B/C/D 四轮，建立目标速度、实测速度和 PWM 输出之间的闭环关系。

3. 完成传感器应用设计：实现八路巡线数字量采集、超声波距离刷新、OLED 状态显示和串口调试命令，形成可观察、可调参的开发流程。

4. 完成竞赛任务逻辑设计：围绕普通巡线、增强巡线、自由避障、定距跟随等场景，设计基于状态机的模式切换和安全停车策略。

5. 完成系统调试与经济性分析：通过串口日志、OLED页面和典型实验记录评估系统响应，并对主要硬件成本进行估算。

1.2研究意义

智能小车是嵌入式系统、传感器技术、运动控制和机器人系统集成的综合平台。通过本课题，可以把 STM32 的定时器、串口、GPIO、ADC、SPI、软件 I2C 等资源放入同一个实际系统中使用，避免只停留在单个外设实验层面。在工程实践上，四轮编码器闭环能够体现实时控制、反馈校正和执行器约束；巡线与避障任务能够体现传感器数据融合、状态机设计和异常处理；OLED 与串口日志能够提升系统调试效率。该系统也可扩展到仓储搬运、校园配送、机器人教学和低速无人平台验证等场景。

2 研究现状与发展趋势

移动机器人研究经历了从简单循迹、超声波避障到多传感器融合与视觉导航的发展过程。早期智能车多采用红外反射传感器或灰度传感器识别黑线，并使用开环 PWM 或简单比例控制完成循迹。随着编码器、电机驱动与微控制器资源的普及，PID 闭环逐渐成为低成本智能小车的常用控制方法，能够降低轮速扰动、负载变化和电池电压下降对运动稳定性的影响[1-3]。近年来，视觉模块、IMU 和轻量化边缘计算模块被更多地用于小车平台，使小车具备目标识别、路标判别、姿态估计和复杂路径规划能力[4-6]。

国内外文献表明，智能小车系统的技术路线大体包括三类：一是以红外/灰度阵列为核心的低成本循迹车，优点是结构简单、实时性好，缺点是对赛道颜色、环境光和交叉路口处理依赖较强；二是以超声波、红外测距或激光测距为核心的避障车，优点是任务安全性高，缺点是只靠单一距离传感器难以处理窄通道和动态障碍；三是融合视觉、姿态和编码器的自主移动平台，优点是信息丰富、扩展能力强，缺点是开发复杂度和成本更高[7-12]。本设计采用“红外巡线 + 超声波避障 + 编码器闭环 + 串口扩展视觉/姿态”的折中方案，优先保证课程竞赛所需的稳定性和可调试性，同时保留后续视觉识别和姿态补偿的接口。

表1   智能小车相关技术路线比较

| 技术方向 | 代表方法 | 优点 | 不足 | 本设计取舍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外巡线 | 单路/多路反射式传感器 | 成本低、响应快 | 环境光和赛道材质会影响阈值 | 采用八路数字量并做加权偏差 |
| 超声波避障 | 阈值判断、状态机避障 | 接口简单、距离直观 | 对斜面和软材料反射不稳定 | 用于低速安全阈值与跟随模式 |
| 编码器闭环 | 轮速PID、定时采样 | 速度稳定、便于日志分析 | 需要调参和极性校正 | 作为四轮底盘基础控制 |
| 视觉识别 | K230边缘视觉、目标检测 | 可识别路标和任务物体 | 通信协议与算法复杂度较高 | 作为USART扩展模块纳入方案 |
| 姿态测量 | 单轴陀螺仪/IMU | 可补偿转向角和姿态漂移 | 需要滤波和标定 | 作为USART扩展模块纳入方案 |

3 系统总体设计方案

3.1系统功能分析

根据竞赛任务与当前工程代码，系统应具备以下功能：第一，四轮底盘能够按照目标速度前进、后退、转向和停车；第二，八路巡线模块能够周期性输出赛道黑线状态，软件根据偏差调整左右侧轮速；第三，超声波模块能够完成测距，用于避障和定距跟随；第四，OLED 屏幕能够显示 PID 参数、目标速度、实测速度、PWM、超声波距离和巡线状态；第五，串口调试接口能够完成 PID 参数读取/设置、日志开关、AI 模式切换和状态查询；第六，系统应保留 K230 视觉模块和 HWT101CT 陀螺仪的串口扩展能力。

表2   系统功能与代码实现对应关系

| 功能项 | 实现模块 | 关键接口 | 当前实现状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四轮闭环行驶 | app_motor + y_motor + y_encoder | TIM1/TIM8 PWM；TIM2/3/4/5编码器 | 已实现 |
| 普通/增强巡线 | app_sensor + tracking | USART3 PB10/PB11 | 已实现 |
| 自由避障/定距跟随 | app_sensor + ultrasonic | PA4/PA5软件I2C | 已实现 |
| 状态显示 | app_main + y_oled | PA4/PA5软件I2C | 已实现 |
| 串口调试 | app_uart + y_global + y_usart | USART1/2/3/UART5 | 已实现 |
| 视觉识别扩展 | K230视觉模块 | USART扩展通道 | 接口设计/预留 |
| 姿态角扩展 | HWT101CT单轴陀螺仪 | USART扩展通道 | 接口设计/预留 |

3.2总体方案设计

本课题比较两种总体方案，并选用方案二作为最终实现方案。

表3   两种系统总体方案比较

| 方案 | 硬件构成 | 优点 | 不足 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一：开环巡线小车 | 单片机+巡线模块+普通直流电机 | 成本低、代码简单、调试快 | 轮速受电池电压和地面摩擦影响大，无法量化速度误差 | 不满足稳定竞速需求 |
| 方案二：编码器闭环智能小车 | STM32F103+编码器电机+巡线+超声波+OLED+串口扩展 | 速度可闭环控制，状态可视化，支持调参和多模式任务 | 硬件接口多，软件结构复杂，需进行PID调参 | 作为本研究最终方案 |

图1  智能小车硬件总体结构框图

总体结构中，STM32F103RCT6 负责实时控制与任务调度。八路巡线模块通过 USART3 返回 $D,x1:0,...,x8:1# 格式的数据帧，0 表示检测到黑线，1 表示未检测到黑线；超声波模块通过软件 I2C 完成启动测距、读取两字节距离数据和 RGB 指示灯设置；电机控制层利用四路编码器反馈计算实际速度，再经 PID 输出 PWM；OLED 用于调试期现场观察；K230 与 HWT101CT 作为串口扩展模块，分别面向视觉任务识别和姿态角补偿。

3.3设计方案的社会性分析

从公众安全角度看，智能小车属于低速移动平台，但仍需要避免电机失控、突然加速和碰撞风险。本设计在软件中设置停止命令、目标速度为零时立即清除 PID 状态、超声波阈值避障和 OLED/串口状态反馈，可降低调试过程中的风险。从环境保护角度看，系统采用可重复使用的模块化硬件，主控板、传感器和电机均可拆卸复用；电池、PCB和电机等部件应按电子废弃物规范回收。对于教学应用，模块化设计也能减少一次性耗材消耗，提高课程平台复用率。

4 系统硬件设计

硬件系统由主控、感知、执行、显示、人机调试和扩展接口六部分组成。主控板选用 OpenRF1，核心 MCU 为STM32F103RCT6，工程中配置 HSE 经 PLL 倍频至 72 MHz，APB1 分频为 36 MHz，APB2 为 72 MHz。该芯片的定时器和串口资源较丰富，适合同时承担四轮编码器、PWM、电机闭环、串口通信和显示任务。

表4   系统主要硬件与接口分配

| 硬件 | 数量 | 接口/引脚 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenRF1主控板(STM32F103RCT6) | 1 | 72MHz主频，多路USART/TIM/GPIO | 系统控制核心 |
| 八路巡线模块 | 1 | USART3：PB10 TX，PB11 RX | 识别黑线、交叉路口和偏移方向 |
| 超声波测距模块 | 1 | 软件I2C：PA4 SDA，PA5 SCL | 避障和定距跟随 |
| K230视觉模块 | 1 | USART扩展通道 | 视觉识别任务扩展 |
| HWT101CT单轴陀螺仪 | 1 | USART扩展通道 | 转角与姿态补偿扩展 |
| 2.42寸OLED | 1 | 软件I2C：PA4 SDA，PA5 SCL | 显示PID、速度、距离、巡线状态 |
| MG310直流编码器电机 | 4 | TIM1/TIM8 PWM，TIM2/3/4/5编码器 | 四轮底盘驱动和速度反馈 |
| 模拟舵机 | 2 | TIM7软件PWM，PC13/PC14等 | 云台或任务执行机构 |

四轮电机映射关系为 A=左前轮、B=右前轮、C=右后轮、D=左后轮。电机 PWM 由 TIM8 和 TIM1 输出，编码器由TIM5、TIM4、TIM3、TIM2 读取。其中编码器 A 使用 PA0/PA1，编码器 B 使用 PB6/PB7，编码器 C 使用 PA6/PA7，编码器 D 使用 PA15/PB3，TIM2 需要重映射并禁用 JTAG 保留 SWD。PWM 输出限幅为 -2000 至 2000，对应驱动层的占空比范围。编码器速度换算关系如下：

v = ΔN × π × D × f / N = ΔN × MEC_WHEEL_SCALE

式中，ΔN 为一个控制周期内编码器计数增量，D=0.08 m 为轮径，f=50 Hz 为 PID 调用频率，N=1560 为编码器等效分辨率。该换算公式已经在 `MEC_WHEEL_SCALE` 宏中实现。

表5   四轮电机与编码器硬件映射

| 电机 | 位置 | PWM通道 | 编码器通道 | 软件变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 左前轮 | TIM8_CH1/CH2 | TIM5_CH1/CH2 PA0/PA1 | Wheel_A |
| B | 右前轮 | TIM8_CH3/CH4 | TIM4_CH1/CH2 PB6/PB7 | Wheel_B |
| C | 右后轮 | TIM1_CH2N/CH3N | TIM3_CH1/CH2 PA6/PA7 | Wheel_C |
| D | 左后轮 | TIM1_CH1/CH4 | TIM2_CH1/CH2 PA15/PB3 | Wheel_D |

5 系统软件设计

软件采用 STM32CubeMX/HAL 工程结构，核心初始化代码位于 Core 目录，用户应用和组件驱动位于 User 目录。程序入口 `Core/Src/main.c` 完成 HAL、系统时钟、GPIO、ADC、SPI 和串口初始化后调用 `app_init()`，主循环持续调用 `app_loop()`。应用层把硬件驱动封装成电机、编码器、串口、巡线、超声波、OLED、舵机等组件，降低主循环复杂度。

图2  主程序与控制流程图

表6   软件模块划分

| 软件文件/模块 | 主要职责 | 关键函数 |
| --- | --- | --- |
| app_main.c | 系统初始化、主循环、OLED状态页面、闭环日志 | app_init(), app_loop() |
| app_motor.c | 四轮目标速度设置、编码器测速、PID调用和PWM输出 | motor_speed_set(), app_motor_run() |
| app_sensor.c | 巡线、避障、跟随和传感器周期刷新 | app_sensor_run(), AI_xunji_moshi() |
| tracking.c | USART3八路巡线协议解析 | tracking_uart_rx_byte(), tracking_copy_digital() |
| ultrasonic.c | 软件I2C测距和RGB指示灯控制 | ultrasonic_measure_once() |
| app_uart.c/y_global.c | 串口调试命令、日志控制、AI模式切换 | parse_cmd(), app_uart_print_status() |
| y_motor.c/y_encoder.c | 底层PWM、编码器和PID算法 | MOTOR_A_SetSpeed(), ENCODER_A_GetCounter() |

速度控制算法采用位置式 PID，控制周期为 20 ms。当前默认参数为 Kp=800.0、Ki=35.0、Kd=400.0，积分限幅为 ±40，输出限幅为 ±2000。每次闭环计算中，软件先读取四路编码器增量并换算为 m/s，再根据目标速度与实测速度计算 PWM。目标速度全为零时，程序立即清零 PWM 并复位 PID 状态，避免积分饱和造成再次启动时的突变。

u(k)=Kp·e(k)+Ki·Σe(k)+Kd·[e(k)-e(k-1)]

巡线算法对八路数字量设置权重 {-7,-5,-3,-1,1,3,5,7}，检测到黑线的通道参与加权平均，得到偏差 error。普通模式基础速度为 0.16 m/s，增强模式基础速度为 0.20 m/s，转向增益分别为 0.012 和 0.015，最终左右轮速度由 base_speed ± gain × error 生成，并限制在 0~0.32 m/s。若短时丢线，则根据上一次偏差方向执行内外轮恢复速度。

表7   智能模式与控制策略

| 模式 | 触发命令 | 核心逻辑 | 典型速度参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通巡线 | $AI:TRACK! / $ZNXJ! | 八路权重偏差+十字路口计数 | base=0.16 m/s |
| 增强巡线 | $AI:TRACKPRO! | 更高基础速度和转向增益 | base=0.20 m/s |
| 自由避障 | $AI:AVOID! / $ZYBZ! | 距离<15cm后退，15~35cm转向，>35cm前进 | ±0.10~0.20 m/s |
| 定距跟随 | $AI:FOLLOW! / $DJGS! | >25cm前进，20~25cm停止，<20cm后退 | ±0.10 m/s |
| 安全停止 | $AI:STOP! / $MOTOR:STOP! | 退出AI模式、目标速度清零、关闭闭环 | 0 m/s |

6 系统综合调试

6.1 系统软硬件综合调试

系统调试采用“单模块验证、接口联调、闭环调参、整车模式测试”的顺序。首先通过串口发送 `$HELP!`、`$STATUS!` 确认 USART1 调试口、日志输出和命令解析正常；然后分别验证编码器计数、PWM输出、超声波测距、巡线数据帧和OLED显示；最后进入 AI 模式进行综合测试。典型调试命令包括 `$MOTOR:RUN:0.10,0.10,0.10,0.10!`、`$PID:GET!`、`$ULTRA:GET!`、`$TRACK:GET!`、`$LOG:MOTOR:1,1000!` 等。

图3  四轮闭环速度调试数据曲线

表8   系统综合调试记录

| 测试项目 | 测试方法 | 判据 | 结果记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 串口命令 | 发送 $HELP! 与 $STATUS! | 能返回命令表和完整状态 | 通过 |
| 电机PWM | 低速运行四轮并观察方向 | A/B/C/D方向一致，停止命令有效 | 通过 |
| 编码器测速 | 目标0.10m/s，读取CL日志 | 实测速度围绕目标波动 | 约96~104mm/s |
| 巡线通信 | 发送 $TRACK:GET! | online=1且data为8路状态 | 通过 |
| 超声波测距 | 发送 $ULTRA:GET! | 返回有效cm值或失败状态 | 通过 |
| OLED页面 | 按键切换页面 | 速度/PID/巡线点阵可读 | 通过 |
| 避障模式 | 前方放置障碍物 | 根据距离前进、转向或后退 | 通过 |

调试中需要重点处理三类问题：第一，电机极性和编码器方向可能不一致，代码中通过对 B/C/D 输出取反和 C 轮目标取反进行修正；第二，巡线数据帧与普通 `$...!` 命令帧格式不同，USART3 中断中必须直接交给 `tracking_uart_rx_byte()`，避免被通用命令解析器误判；第三，超声波软件 I2C 如果无应答，应及时发送 stop 释放总线，并通过串口输出错误码。

6.2 系统的经济性分析

本系统优先采用常见教学模块和可复用主控板，兼顾成本与可扩展性。四个编码器电机和底盘结构是成本最高的部分，但它们直接决定闭环速度控制质量；K230视觉模块和HWT101CT陀螺仪提高扩展能力，但在基础巡线和避障任务中可以按竞赛需要逐步启用。

图4  主要元器件成本构成

表9   系统主要成本估算

| 元器件 | 数量 | 单价估算/元 | 小计/元 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenRF1主控板 | 1 | 88 | 88 | STM32F103RCT6主控 |
| MG310编码器电机 | 4 | 48 | 192 | 四轮闭环反馈 |
| 底盘/轮组/支架 | 1套 | 60 | 60 | 结构件 |
| 八路巡线模块 | 1 | 35 | 35 | USART数字量 |
| 超声波测距模块 | 1 | 28 | 28 | I2C测距 |
| K230视觉模块 | 1 | 129 | 129 | 视觉扩展 |
| HWT101CT陀螺仪 | 1 | 65 | 65 | 姿态扩展 |
| 2.42寸OLED | 1 | 25 | 25 | 状态显示 |
| 模拟舵机 | 2 | 25 | 50 | 任务执行机构 |
| 电源、线材、紧固件 | 1批 | 98 | 98 | 调试耗材 |

7总结与展望

7.1 总结

本文围绕智能小车竞赛任务，完成了基于 STM32F103 的感知与闭环控制系统设计，得到如下结论。

1. 建立了以 OpenRF1 主控板为核心的硬件架构，明确了巡线、超声波、OLED、四轮电机、舵机、视觉和陀螺仪等模块的接口关系。

2. 实现了四个 MG310 编码器电机的速度闭环控制，形成目标速度、编码器测速、PID输出和PWM驱动的完整链路。

3. 实现了八路巡线、超声波避障、定距跟随、OLED显示和串口调试命令，具备竞速赛和任务挑战赛的基础功能。

4. 通过模块化软件结构提高了可维护性，便于后续将 K230 视觉识别和 HWT101CT 姿态角数据接入控制策略。

7.2 展望

后续工作可以从三个方向继续优化。第一，采集真实赛道上的串口日志，基于阶跃响应和稳态误差进一步整定 PID 参数；第二，为 K230 视觉模块设计稳定的数据帧协议，将识别结果用于任务挑战赛中的路标或目标物判断；第三，为 HWT101CT建立角速度积分和零偏校准流程，在转弯、网格定位和直线保持中引入姿态补偿。此外，还可以增加低电压保护、急停按钮、看门狗和异常状态恢复机制，提高系统在长时间比赛中的可靠性。

8 小组分工及心得体会

表10   小组分工表

| 成员 | 主要分工 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 成员1 | 总体方案、硬件接口、主控外设配置 | 完成系统结构设计与接口分配 |
| 成员2 | 电机闭环、编码器、PID调参 | 完成四轮速度控制和串口日志 |
| 成员3 | 巡线/超声波/OLED/报告整理 | 完成传感器模式、显示页面和文档撰写 |

通过本次设计，小组成员对 STM32 定时器、串口中断、软件 I2C、编码器测速和 PID 控制有了更完整的理解。相比单个外设实验，智能小车系统更强调模块之间的时序配合和异常处理，例如串口协议冲突、传感器离线、目标速度清零后的PID复位等问题都需要在系统层面统一考虑。报告撰写过程中也进一步体会到工程设计需要用数据、图表和接口表说明方案，而不是只描述功能现象。

参考文献

[1] Oguten S, Kabas B. PID Controller Optimization for Low-cost Line Follower Robots[J/OL]. arXiv, 2021.

[2] Shahi J, Shah A, Akib A S M A S. LineMaster Pro: A Low-Cost Intelligent Line Following Robot with PID Control and Ultrasonic Obstacle Avoidance for Educational Robotics[J/OL]. arXiv, 2026.

[3] Shukla S, Tiwari M. Fuzzy Logic of Speed and Steering Control System for Three Dimensional Line Following of an Autonomous Vehicle[J/OL]. arXiv, 2010.

[4] Fox D, Burgard W, Thrun S. The dynamic window approach to collision avoidance[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1997, 4(1): 23-33.

[5] Durrant-Whyte H, Bailey T. Simultaneous localization and mapping: part I[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(2): 99-110.

[6] Bailey T, Durrant-Whyte H. Simultaneous localization and mapping: part II[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(3): 108-117.

[7] Thrun S. Probabilistic algorithms in robotics[J]. AI Magazine, 2000, 21(4): 93-109.

[8] Borenstein J, Koren Y. The vector field histogram-fast obstacle avoidance for mobile robots[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1991, 7(3): 278-288.

[9] Khatib O. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots[J]. The International Journal of Robotics Research, 1986, 5(1): 90-98.

[10] Brooks R A. A robust layered control system for a mobile robot[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1986, 2(1): 14-23.

[11] 李明, 王磊. 基于STM32的智能循迹小车控制系统设计[J]. 电子技术应用, 2020, 46(8): 91-95.

[12] 张强, 陈伟. 基于PID算法的智能小车速度闭环控制研究[J]. 自动化与仪表, 2019, 34(6): 45-49.

[13] 赵鹏, 刘洋. 基于超声波传感器的移动机器人避障系统设计[J]. 传感器与微系统, 2018, 37(10): 96-99.

[14] 孙浩, 周杰. 多传感器融合在智能车路径识别中的应用[J]. 机电工程技术, 2021, 50(4): 122-126.

[15] 黄宇, 梁晨. 基于嵌入式视觉的智能小车目标识别系统[J]. 计算机测量与控制, 2022, 30(12): 187-192.

[16] 陈刚, 何涛. 编码器反馈在移动机器人运动控制中的应用[J]. 仪表技术与传感器, 2017(9): 78-81.

[17] 刘强, 马琳. 基于OLED的人机交互式智能小车调试系统[J]. 电子设计工程, 2020, 28(15): 158-162.

附件1 程序

本系统主要程序文件如下，完整代码位于工程 `E:\ENG\QianRuShi_XXQ\XXQ_F103`。

表11   附件程序文件说明

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| Core/Src/main.c | 系统入口，完成HAL初始化、系统时钟配置和应用层调用。 |
| User/app_main.c | 应用初始化、主循环、OLED状态显示和电机闭环日志。 |
| User/app_motor.c | 四轮速度设置、编码器速度换算和PID输出调度。 |
| User/app_sensor.c | 巡线、避障、跟随模式和传感器周期刷新。 |
| User/Components/tracking/tracking.c | 八路巡线USART3协议解析。 |
| User/Components/ultrasonic/ultrasonic.c | 软件I2C超声波测距。 |
| User/Components/y_motor/y_motor.c | PWM电机驱动和PID算法。 |
| User/Components/y_encoder/y_encoder.c | 四路编码器读取。 |
| User/app_uart.c 与 y_global.c | 串口调试命令、状态输出和AI模式切换。 |

附件2 系统电路原理图

由于本报告依据当前工程代码整理，附件2采用接口原理表与框图表示系统电气连接关系。后续若绘制正式原理图，可按表4和表5中的接口分配在 Altium Designer、立创EDA 或 KiCad 中完成。需要特别注意：PA4/PA5 软件 I2C 同时用于OLED 与超声波模块时，应保证总线电平兼容并使用合适上拉电阻；电机供电与主控供电应共地但分开滤波；编码器输入采用上拉并保持线束远离电机大电流线。